ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование светофора играет важную роль в управлении и оптимизации транспортного потока, и его значимость проявляется в различных аспектах.

Улучшение транспортной инфраструктуры: Моделирование светофоров позволяет оценить эффективность существующей инфраструктуры и определить, где могут потребоваться изменения или обновления. Это помогает городским планировщикам и инженерам принимать обоснованные решения по улучшению дорожной сети.

Управление транспортным потоком: Математические модели светофоров позволяют оптимизировать режим работы светофоров в реальном времени. Это включает в себя адаптацию светофорных сигналов в зависимости от текущего объема движения, времени суток и других факторов. Это способствует более плавному движению и снижению задержек на дорогах.

Снижение транспортных заторов и загрязнения окружающей среды: Эффективное управление светофорами помогает сократить транспортные заторы и избыточное ожидание на светофорах, что в конечном итоге снижает выбросы вредных веществ и улучшает качество воздуха в городах.

Безопасность дорожного движения: Моделирование светофоров может учитывать факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, такие как скорость, видимость и поток пешеходов. Оптимизация светофорных режимов может снижать количество дорожных происшествий и повышать безопасность на дорогах.

Эффективное использование ресурсов: Математическое моделирование помогает оптимизировать использование ограниченных ресурсов, таких как электроэнергия и рабочая сила, что приводит к экономии средств и снижению эксплуатационных расходов светофорных систем.

В итоге, математическое моделирование светофоров имеет существенное значение для улучшения эффективности и безопасности транспортного потока в городах, снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения качества жизни горожан.

Математическое моделирование светофоров для управления транспортным потоком имеет важное значение в современном мире. Сегодняшние города сталкиваются с рядом вызовов, которые делают эту область исследований особенно актуальной.

Во-первых, рост числа автомобилей на дорогах приводит к увеличению дорожных заторов, которые становятся неотъемлемой частью городской жизни. Это влечет за собой потерю времени и рост экологических проблем.

Во-вторых, с развитием технологий, включая системы мониторинга и сбора данных, появляются новые возможности для более точной адаптации светофорных режимов к текущим потребностям и условиям движения.

Третья причина связана с экологическими вопросами. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ и сокращение энергопотребления становятся все более важными для городов и общества в целом. Математическое моделирование позволяет оптимизировать светофоры с учетом экологических факторов.

Кроме того, с развитием смарт-городов и автономных автомобилей требуется более высокая степень интеграции и управления светофорами. Математическое моделирование является основой для создания интеллектуальных систем управления транспортом.

Экономическая эффективность также играет важную роль. Эффективное управление светофорами может снизить экономические затраты на обслуживание дорожной инфраструктуры, сэкономить время и средства горожан, что положительно сказывается на городской экономике. И, наконец, улучшение качества жизни горожан стоит на переднем плане. Оптимизация светофоров способствует более комфортному и бесперебойному движению, что влияет на качество жизни, уменьшая стресс и потерю времени.

В совокупности эти факторы делают математическое моделирование светофоров весьма актуальной и неотъемлемой частью управления транспортным потоком в современных городах.

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ

- Описание выбранных методов

1.1. Система массового обслуживания с неограниченной очередью

В данной научной статье используется метод "системы массового обслуживания с неограниченной очередью" для моделирования и оптимизации светофоров в целях управления транспортным потоком. Этот метод представляет собой математический инструмент, который позволяет анализировать и оптимизировать процессы обслуживания, в данном случае, движения автомобилей на перекрестках и светофорах.

Этот метод выбран в данной работе, так как он предоставляет структурированный и математический подход к моделированию и оптимизации светофоров, что позволяет достичь более эффективного управления транспортным потоком и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Этот подход также является актуальным и широко применяемым в области управления городской инфраструктурой и транспортом.

Всегда, когда требуется определить предельные вероятности состояний и показатели эффективности одноканальной системы с очередью при отсутствии ограничений на длину очереди, на время ожидания при заданных интенсивностях потоков поступающих заявок и обслуживания, соответственно равных   и  . В ход идет система массового обслуживания.	Здесь система может иметь одно из состояний S0, S1, S2,..., Sn,..., (S0 – канал свободен, а  Sn – канал занят и (n-1) заявок стоят в очереди). Соответствующий граф приводится на рис.1.

S0

S1

S2

Sn

…

…

…

…

Рисунок 1. Граф состояний

Далее для описания СМО будут использованы ряд математических формул, которые позволяют анализировать её производительность и характеристики.

- Интенсивность поступления машин (λ): это показатель, который представляет собой среднее количество машин, поступающих в систему за единицу времени.

- Интенсивность обслуживания светофора (μ): это показатель, представляющий среднее количество машин, которых светофор способен обслужить за единицу времени.

- Интенсивность трафика (ρ): Этот показатель показывает степень загруженности системы и рассчитывается по формуле (1) как отношение интенсивности поступления к интенсивности обслуживания. Важно, чтобы ρ < 1, и интенсивность обслуживания светофора была больше интенсивности поступления машин, иначе система будет неустойчивой и загрузится до бесконечности:

ρ= λμ						(1)

- Вероятность свободности системы (P0): это вероятность того, что в данный момент дорога свободна и водитель может проехать немедленно, без ожидания в очереди. Вероятность того, что система свободна, равна формуле (2), поскольку ρ показывает вероятность того, что система занята.

P0=(1-ρ)						(2)

- Среднее число машин в системе (M): это показатель представляет собой среднее количество машин, находящихся в системе (в обслуживании и в очереди) в заданный момент времени и рассчитывается по формуле (5), которая выражается из формулы (3).

Mсист=n=1∞n*Pn=1-ρ*n=1∞n*ρn=

=1-ρ*ρ+2ρ2+3ρ3+…

=ρ*1-ρ*(ρ+2ρ2+3ρ3+…)			(3)

Выражение в последней скобке является производной от формулы (4)

ρ+ρ2+ρ3+…=ρ1-ρ					(4)

И равно  1(1-ρ)2 . Окончательно имеем.

Mсист=ρ1-ρ						(5)

- Среднее время ожидания (T): Этот показатель представляет собой среднее время, которое водитель проводит в системе, включая время в очереди и время обслуживания светофора. Рассчитывается по формуле (6).

Tобсл=Mсистλ=1μ1-ρ				(6)

## 1.2. Поиск интенсивности обслуживания через равноускоренное движение и движение с постоянной скоростью

Интенсивность обслуживания светофора — это параметр, который характеризует способность светофора обслуживать движение транспорта на перекрестке или участке дороги. Интенсивность обслуживания измеряется в автомобилях в час, которые могут проехать через светофор за определенный промежуток времени. Для определения интенсивности обслуживания светофора, понадобятся следующие данные:

- Продолжительность цикла светофора (tсветофора вкл+ tсветофора выкл). Это время, за которое происходит один полный цикл смены сигналов светофора. Измеряется в секундах.

- Ускорение автомобиля (a). Это изменение скорости автомобиля со временем, измеряемое в м/с.

- Максимальная скорость (Vмакс). Это наивысшая разрешенная скорость, которую может развивать транспортное средство в городе. Измеряется в км/ч.

- Время реакции автомобилиста (tреакц). Этот параметр описывает задержку между моментом, когда автомобилист замечает, что автомобиль впереди начал двигаться, и моментом, когда он начинает реагировать и ускорять свой автомобиль. Измеряется в секундах

В силу того, что автомобиль вначале подвергается процессу ускорения, а затем движется с постоянной скоростью, необходимо использовать два различных подхода для расчета интенсивности обслуживания светофора.

Первый подход, применяемый в случае, когда автомобиль не достиг максимальной скорости и проезжает светофор со скоростью, которая меньше максимально допустимой.

Второй подход используется, когда автомобиль достиг максимальной разрешенной скорости и проехал определенное расстояние на данной скорости. В этом случае также применяется отдельная формула для расчета времени ожидания перед пересечением светофора.

Первый метод (V<Vмакс) заключается в применении следующих действий. Рассчитывается время, необходимое для прохождения K-ым водителем заданного участка дороги. Это время определяется по формуле (7) как сумма двух компонентов: времени реакции, всех вместе взятых водителей, находящихся впереди n-го автомобилиста, включая самого него, и времени равномерно ускоренного движения (с учетом известного ускорения и расстояния между n-м автомобилем и тем, который находится перед ним).

t          время K-ой машиы=       K*tреакции       время через которе K-ая машина начнет движение+                      2*Sa                         уравнение времени равноуск.  движения (7)

Где:

S=K*Lмашины – расстояние, получившееся путем умножения «количества машин перед K-ым водителем» на «среднюю длину занимаемого пространства машиной» (м). Рисунок 1

Рис. 1 – Демонстрация определения расстояния между K-ой машины и светофором

L – средняя длинна машины (м)

K – количество машин перед n-ым водителем включая самого него (шт.)

t – время которое будет показывать светофор, когда K-ая машина пересечет его (сек.)

Уравнение будет иметь вид:

t          время K-ой машиы=         K*tреакции         время через которе K-ая машина начнет движение+                2*(K*L)a                   уравнение времени равноуск.  движения(8)

Для определения количества автомобилей, проезжающих через светофор за заданное время, необходимо выразить значение K из данного уравнения. Для этого требуется совершить с формулой (8) ряд математических операций. Первым делом изолировать член с корнем.

2*(K*L)a= t- (tреакции*K)				(9)

Возвести обе стороны уравнения в квадрат, чтобы избавиться от корня

2*(K*L)a= (t- (tреакции*K))2				(10)

Упростить выражение и вынести коэффициент K

2La*K=(t- (tреакцииK))2			(11)

Раскрыть квадрат, по формуле сокращенного умножения a2-2ab+b2

2La*K=  t2 a2-2tatреакцииKb+tреакции2K)2b2		(12)

Перенести все члены K на одну сторону.

0= tреакции2K2-   2ttреакции    1-ый множитель K*K+t2-          2La         2-ой множитель K*K	(13)

Объединить все множители K. Получилось квадратное уравнение ax2+bx+c, которое можно решить, используя квадратный корень или факторизацию.

0= tреакции2K2-2ttреакции+2La*K+t2			(14)

0=tреакции2K2ax2-2ttреакции+2La*Kbx+t2c			(15)

Решить дискриминант D=b2-4ac.

D=-2ttреакции+2Lab22-4*tреакции2a*  t2 c		(16)

Использовать формулу для нахождения корней K1=-b-D2a и получить формулу (17) для поиска количества машин, проезжающих светофор со скоростью не достигшую максимально допустимую

K= 2ttреакции+2La-D2*tреакции2				(17)

Во втором методе (V=Vмакс) применяется суммирование трех компонентов, поскольку учитываются как движение при постоянной скорости, так и равноускоренное движение. Первое слагаемое представляет собой время, через которое K-ый автомобиль начнет движение (рисунок 1). Второе слагаемое отражает время, которое автомобиль проведет, двигаясь с максимально допустимой скоростью, по формуле (18) движение с постоянной скоростью.

t=SV						(18)

Где S - расстояние, которое проедет автомобиль на максимальной скорости. Для вычисления этого расстояния необходимо из общего расстояния (между светофором и K-ой машиной) вычесть расстояние Sразгона , которое машина проедет прежде, чем достигнет максимальной скорости

Lмашины*Kобщее растояние- Sразгона				(19)

Что бы найти Sразгона. Необходимо сначала найти время, за которое машина разгонится до максимальной скорости tразгона. По формуле (20), времени равноускоренного движения

tразгона=(Vмакс-V0)a					(20)

И по одной из формул (21) равноускоренного движения найти расстояние, которое машина проедет прежде, чем достигнет максимальной скорости

Sразгона=V0tразгона+ atразгона22				(21)

Третье слагаемое представляет собой время, которое автомобиль затратит на движение от скорости 0 до Vмакс, по формуле (22) времени равноускоренного движения.

t=2*Sa						(22)

Эти три компонента вносят вклад в формулу (23) для расчета времени, необходимого n-ому водителю на прохождение заданного участка дороги.

ti=(tреакции*K)+(Lмашины*K)-SразгонаVмакс+2*Sразгонаa		(23)

Для определения числа автомобилей, проезжающих через светофор за установленный период времени, необходимо выразить переменную K, воспользуясь математическими операциями. В первую очередь, требуется вынести переменную K и ее множитель.

tреакцииK=t - (Lмашины*K)-SразгонаVмакс-2*Sразгонаa		(24)

Умножить все слагаемые на Vмакс, чтобы избавиться от дроби.

VмаксtреакцииK=tVмакс - LмашиныK-Sдо макс-Vмакс*2*Sразгонаa(25)

Объединить две К. Вынести правую К с множителем L в левую сторону

((Vмаксtреак) + Lмашины)*K=tVмакс+Sразгона-Vмакс*2*Sразгонаa(26)

Разделить обе стороны на множитель K ((Vмаксtреак) + Lмашины) чтобы избавиться от них в левой стороне. И получить формулу (26) для поиска количества машин, проезжающих светофор со скоростью достигшую максимально допустимую

K=tVмакс+Sразгона-Vмакс*2*Sразгонаa((Vмаксtреак) + Lмашины)			(26)